Projet d’article pour la revue Technologie v3

Dans le cadre des projets de STi2D, les élèves  de terminale peuvent-être confrontés à la problématique des économies d’énergie dans les systèmes de ventilation.

En effet, selon  les spécialistes du GIMELEC (Groupement des industries de l’équipement électrique, du contrôle-commande et des services associés) ces systèmes  représenteraient aujourd’hui un gisement d’économie d’énergie considérable : « Dans beaucoup d’installations, les ventilateurs travaillent à la vitesse nominale fixe. Des registres ou des inclineurs font varier le débit de l’air. Ces registres ou inclineurs augmentent les pertes de charge et deviennent la source de gaspillage d’énergie.»

L’exemple d’un ventilateur de tunnel routier permet facilement d’illustrer cette problématique.

1- Présentation

Dans notre pôle d’étude, spécialité Énergie et Environnement, le ventilateur est matérialisé par un système didactique de type « Ventelec2 » mais il aurait pu l'être par un banc machine équipé d’un moteur asynchrone et d’un frein à poudre. Le moteur est alimenté soit par un contacteur selon le principe du démarrage direct, soit par un variateur de vitesse. Le but de cette étude est, en fin de projet, de comparer les consommations d’énergie mesurées en fonction de ces deux choix d’alimentation en énergie

Pour donner plus de réalisme et aborder les contraintes d’automatisme imposées dans un tunnel réel, nous avons mis à disposition des élèves un tunnel virtuel issu d’une bibliothèque 3D disponible sur internet (www.turbosquid.com). Ces objets 3D souvent développés initialement pour les jeux vidéos peuvent être configurés et implantés dans « Virtual Universe ». Il est possible ainsi de piloter par une variable la demande en véhicules à l’intérieur du tunnel, de visualiser le flux de véhicules entrants et de connaître en temps réel par une autre variable le nombre de véhicules dans le tunnel. La vitesse de rotation des pâles du ventilateur visible à l’écran se modifie alors en fonction des contraintes imposées au moteur par l’automatisme. L’élève peut également se déplacer virtuellement dans le tunnel pour modifier son angle de vision à l’aide de la molette de la souris.

(image 1 : La simulation 3D du tunnel)

Dans une première approche, le débit d’air dépend du nombre de véhicules présents dans le tunnel.  Il est possible ensuite, dans une étude complémentaire, de prendre en considération le taux de CO mesuré dans le tunnel.

| Nombre de véhicules | Débit en % du débit max |
| --- | --- |
| 0 à 9 | 20% |
| 10 à 19 | 40% |
| 20 à 29 | 60% |
| 30 à 39 | 80% |
| 40 et plus | 100% |

2- Aspect matériel

Tous les composants d’automatisme communiquent avec un automate programmable (S71200) via un réseau informatique.

(image 2 : La structure matérielle)

La console de dialogue (KTP600) permet de saisir le nombre de véhicules demandés à l’intérieur du tunnel, de mettre en marche ou à l’arrêt le système. Elle supervise également l’évolution du nombre de véhicules en fonction du temps.

3- Aspect logiciel : « Programmation et Supervision »

La supervision des schémas électriques et la programmation en langage « SysML » de l’automate sont réalisées avec le logiciel « Automgen8 » intégré comme « Virtual Universe » à la Suite Logicielle IRAI (SLI).

(image 3 : La supervision et les schémas électriques)

Pour les tests du schéma électrique et la mise au point de la programmation SysML, l’élève n’a pas besoin de connexion avec le réseau informatique. Un « pupitre de test » disponible sur Automgen8 permet de simuler les commandes utiles. Pendant la compilation, le logiciel n’étant pas en communication avec l’automate S71200, les boutons « Marche IHM » (interface homme-machine) et « Arrêt IHM » présents sur le « pupitre de test » sont alors activés . Le nombre de véhicules présents dans le tunnel peut directement être saisi à ce niveau pour une mise au point plus rapide au lycée ou pour des essais réalisés par les élèves chez eux en préparation des séances de projet (accès gratuit à un serveur de licences pour les étudiants proposé par la société IRAI sur simple demande).

(image 4 : Le programme écrit en diagramme d'état SysML)

Grâce à la simple concordance des tables de variables (TiaPortal Basic – Automgen8) la programmation est réalisée sous forme de diagramme d’état SysML.

La rigueur pour la configuration du réseau informatique et pour la déclaration des tables de variables est de mise comme dans tout projet de programmation. Ensuite, le travail devient très ludique.

(image 5 : La table des variables dans TiaPortal)

(image 6 : La configuration des liens entre Automgen et l'automate S71200)

(image 7 : L'ajout du driver de communication dans Automgen)

Le logiciel TiaPortal Basic, fourni avec l’automate Siemens, permet de configurer le réseau, de paramétrer les variables et de configurer l’IHM en faisant des « glisser-déposer»  à partir des objets de supervision présents dans sa bibliothèque.

(image 8 : L'IHM créé dans TiaPortal)

En fin de projet, les élèves peuvent suivre sur ordinateur l’évolution dynamique du schéma électrique et du diagramme SysML synchronisé avec les composants réels.

L’exercice de lecture d’un schéma électrique, peu pratiqué dans les nouvelles formations, devient un véritable jeu.

La logique des diagrammes d’état SysML est plus facile à comprendre grâce à l’animation en temps réel.

4- Les résultats

Des simulations effectuées en début de projet pour un ventilateur de tunnel réel avec le progiciel SinaSave de la société Siemens montrent l’intérêt de  la solution à vitesse variable par rapport à celle utilisant le réglage du débit d’air par étranglement.

(image 9 : Le logiciel SinaSave)

Les mesures comparatives de puissance effectuées en fin de projet sur la maquette d’une puissance de 2.2KW bien inférieure à celle d’un ventilateur réel du tunnel de Toulon (250KW) exploité ci-dessus dans la simulation SinaSave confirment par « homothétie » l’intérêt de la solution basée sur la variation de vitesse du moteur de ventilation.

Ces mesures sont réalisées à partir d’appareils classiques ou de la centrale de mesure PAC3200 reliée au réseau informatique permettant ainsi de récupérer les informations au niveau de l’IHM et de visualiser l’évolution de la puissance en fonction du temps.

5-Conclusion

L’avantage essentiel de la SLI (suite Logicielle IRAI) est de pouvoir piloter du un matériel via un automate programmable comme le S71200  dans cette présentation ou de faire du contrôle-commande à partir d’un boitier d’acquisition USB6009 National Instrument par exemple en fonction des contraintes du projet et de ne pas rester au stade de la simulation uniquement.

Il est possible de prélever des informations physiques (vitesse, puissance, intensité…) via des capteurs sur une maquette ou un système et de les faire agir sur des modélisations : schéma électrique, diagramme d’état SysML, schéma bloc...

Après cette première expérience en projet de Terminale spécialité Energie et Environnement, nous avons constaté que certains élèves se passionnaient pour cette manière de travailler. Leurs projets d’orientation post-bac ont même été influencés par ces nouveaux outils.

Le matériel mis en œuvre cette année permettra de réaliser d’autres projets sur d’autres thèmes très facilement les années suivantes.

Téléchargements disponibles sur le site/www.iraifrance.com rubrique "Support/Documents et fichiers relatifs à la Suite Logicielle Irai", bouton " Démonstration tunnel proposée par Monsieur Didier Graland du Lycée Nicolas Appert".