Centre d’intérêt : Logique séquentielle

Durée : 2 h00

LEGO MINDSTORMS

Programmation d’un robot exploration

Objectif : Analyse et amélioration d’un diagramme d’états pilotant une Partie Opérative.

ROBOT MINDSTORMS

Robot aspirateur Roomba	       Robot tondeuse à gazon		Robot nettoyeur de piscine

- Mise en situation :

De nombreux robots domestiques autonomes ont un fonctionnement dit « d’exploration » : ils doivent couvrir un maximum de la surface d’une zone considérée. Par exemple, le robot aspirateur Roomba doit aspirer la plus grande surface possible d’un logement avant que ses batteries ne soient vides, auquel cas, il retourne à la base de chargement.

On utilise ici, pour étudier ces modes de déplacements un robot construit à l’aide d’éléments Lego Mindstorms.

Capteur à ultrasons

Brique NXT

Capteur à contact de détection d’obstacles (capteur 1)

N.B. : Un capteur du robot utilisé n’est pas représenté sur cette image : il sera étudié ultérieurement

Il est constitué :

- D’une Partie Commande : la brique NXT que l’on peut programmer depuis l’ordinateur via un câble USB. On utilise dans ce TP le langage Diagramme d’états et le logiciel Automgen.

- D’une Partie Opérative équipée :

- des actionneurs suivants :

Moteur roue gauche

Moteur roue droite

Moteur d’orientation du capteur à ultrasons

- des capteurs suivants :

Capteur à contact (ou capteur tactile)

Capteur à ultrasons

Dans ce TP, on ne modifie pas la construction du robot, mais on modifie le programme de la partie commande.

- Observation du fonctionnement du robot

On propose un diagramme d’états très simple pour tester le fonctionnement :

Ouvrir une session sur le PC en tant que « prof » (pas de mot de passe)

Lancer le programme AUTOMGEN,  icône :

Menu : Fichier / Ouvrir le fichier « lego.AGN »

dans le répertoire Mes documents \ Lego Mindstorms \

Si le diagramme d’états ne s’affiche pas, double cliquer sur Lego dans l’onglet Automsim

Choix de la cible :

Sélectionner l’onglet Cibles

puis double-cliquer sur la ligne RCX/NXT

CHARGEMENT DU PROGRAMME SUR LA PARTIE COMMANDE

Allumer le robot avec le bouton orange, vérifier qu’il est connecté à un port USB.

BIEN SURVEILLER LE ROBOT PENDANT LE CHARGEMENT (ET APRES) POUR EVITER QU’IL NE TOMBE

Cliquer sur l’icône « GO ! » :   … et attendre quelques secondes le chargement

Le diagramme d’états est alors animé :

Les évènements ou conditions de garde des transitions sont associées à l’inscription « True » ou « False » suivant leur état.

L’état actif apparait en rouge

Remarque :

Il est possible de modifier la taille d’affichage du diagramme d’états avec les commandes Zoom +  et Zoom - :

Lancer le fonctionnement du robot en appuyant sur le capteur à contact (capteur 1).

Observer le comportement du robot et les évolutions du diagramme d’états correspondantes.

Remarque :

1/ la vitesse des moteurs se règle avec les variables Vitesse moteur A (roue droite), Vitesse moteur B (roue gauche), et Vitesse moteur C (orientation du capteur à ultrasons, vu plus tard), avec une valeur entre 0 (arrêt) et 100 (vitesse maxi).

2/  Capteur 1 est une variable booléenne associée au capteur à contact détecteur d’obstacles

Cliquer sur l’icône « GO ! » :  pour arrêter l’animation.

- Mise au point d’un diagramme d’états de commande de fonctionnement simple

On désire obtenir le fonctionnement suivant :

- Le robot ne démarre que si l’on appuie sur le deuxième capteur à contac situé sur la partie supérieure du robot (Capteur 3 )

- Le robot avance en ligne droite à vitesse réduite (50%)

- Si un obstacle est détecté avec le capteur à contact :

  - le robot s’arrête

  - recule de 10 cm environ

  - tourne de 90° vers la droite

  - et reprend son fonctionnement initial

Proposer un diagramme d’états correspondant à ce fonctionnement sur le document réponse (compléter l’amorce de diagramme d’états proposé).

Tester la solution proposée, pour cela :

Modifier le diagramme d’états initial sur le logiciel Automgen en tenant compte de la remarque ci-dessous.

Pour en savoir plus sur l’utilisation d’Automgen : se reporter à la partie « CREER ET MODIFIER UN DIAGRAMME D’ÉTATS » du Dossier Technique (plus loin dans cette pochette)

Remarque importante :

Pour éviter les erreurs lors de la saisie des noms de variables, on peut les choisir dans une liste et procéder de la manière suivante :

1- Cliquer-droit sur la transition ou sur l’état, et choisissez « propriétés »

2- En haut de la zone « contenu » ou « Entry » ou « Exit » (suivant les cas), cliquer sur la case  qui apparaît

3- Choisir « Symboles » et double-cliquer dans la liste proposée la variable souhaitée pour la faire apparaître dans la fenêtre supérieure. Dans cette fenêtre on peut ajouter les opérateurs logiques désirés ( +, ., / etc.) ou les virgules entre deux ordres.

Fenêtre supérieure

Liste des variables

Vérifier le diagramme d’états et le télécharger sur le robot :

Cliquer sur l’icône « GO ! » :    et attendre quelques secondes le chargement :

BIEN TENIR LE ROBOT PENDANT LE CHARGEMENT POUR EVITER QU’IL NE TOMBE

Faire valider par le professeur

- Première évolution du diagramme d’états de commande

Pour obtenir un déplacement précis du robot, on peut utiliser le capteur de rotation situé sur chaque roue.

Les variables associées sont Position moteur A, Position moteur B et Position moteur C

Ces valeurs renvoient l’angle de rotation en degrés de la roue.

On peut mettre à zéro la valeur de cette variable en utilisant l’ordre : Raz position moteur A  (respectivement B, C).

Les dimensions du robot sont les suivantes :

(Vue de dessus)

Roue droite

Diamètre roue : 56 mm

Roue arrière

Voie :148 mm

I

Roue gauche

Quel est l’angle de la roue droite et de la roue gauche à imposer pour un déplacement de 10 cm ? Pour une rotation d’un quart de tour autour du point I ?

Modifier sur le document réponse le diagramme d’états précédent qui permet d’avoir un déplacement précis de 10cm lorsque le robot recule et une rotation précise de 90° (effectuer les modifications en couleurs sur le document-réponse).

Vérifier le diagramme d’états et le télécharger sur le robot :

Cliquer sur l’icône « GO ! » :    et attendre quelques secondes le chargement :

BIEN TENIR LE ROBOT PENDANT LE CHARGEMENT POUR EVITER QU’IL NE TOMBE

Faire valider par le professeur

- Deuxième évolution du diagramme d’états de commande

Principe : On mesure le temps mis par une onde ultrasonore, réfléchie par un obstacle, entre l’émetteur et le récepteur.

On peut ainsi mesurer la distance entre le capteur et l’obstacle.

Vitesse de propagation : 340 m.s-1

Le capteur à ultrasons :

Objet

Exemple d’application : radar de recul sur les automobiles :

Sur le robot Lego, le capteur à ultrasons est associé à la variable Valeur numérique capteur 4 : cette valeur correspond à la distance à l’obstacle en cm.

Dans le langage diagramme d’états, pour utiliser cette valeur on peut placer des tests qui se traduisent en valeur booléenne (vrai ou faux).

Exemple :  Valeur numérique capteur 4>25 est vrai si la distance mesurée par le capteur à ultrasons est supérieure à 25cm.

On désire obtenir le fonctionnement suivant :

- Le robot avance en ligne droite à vitesse réduite (50%)

- Si un obstacle est détecté avec le capteur à contact le robot doit s’arrêter, reculer de 10cm et s’arrêter,

- Si un obstacle est détecté à moins de 25 cm par le capteur à ultrasons le robot doit ralentir (25% de vitesses)

- Si un obstacle est détecté à moins de 15 cm par le capteur à ultrasons le robot doit s’arrêter,

Proposer un diagramme d’états correspondant à ce fonctionnement

Faire valider par le professeur

- Troisième évolution du diagramme d’états de commande

Le capteur à ultrasons est placé sur le moteur C, au sommet du robot : on peut donc orienter son axe de mesure.

Si l’on a besoin de stocker la valeur numérique d’une mesure, on peut utiliser l’une des deux variables numériques Valeur1 ou Valeur2.

Pour affecter une valeur à ces deux variables, on est obligé, dans l’action d’un état, d’utiliser la syntaxe suivante :

{%MW212:=%MW206 ;}

Avec :

- %MW212 : associée à Valeur1

- %MW213 : associée à Valeur2

- %MW206 : associée à Valeur numérique capteur 4

On désire obtenir le fonctionnement suivant :

- En plus du fonctionnement précédent, si le robot est à l’arrêt à cause d’un obstacle (détecté par contact ou à distance), il doit mesurer la distance qui le sépare d’un autre obstacle à sa droite et à sa gauche :

  - Le robot doit choisir le chemin qui lui permet de parcourir le plus de trajet

  - Le changement de direction se fait par angle droit

Proposer un diagramme d’états correspondant à ce fonctionnement : apporter les modifications en couleurs au diagramme d’états précédent sur le document-réponse

Faire valider par le professeur

CREER ET MODIFIER UN DIAGRAMME D’ÉTATS SUR ATOMGEN

Les éléments de construction du diagramme d’états se placent à la souris sur la zone de construction.

1 Choisir l’onglet « Palette »

Zone de construction du diagramme d’états

2 Choisir la rubrique « SysML»

3 Faire glisser des éléments de la palette pour construire le diagramme d’états dans la zone de construction

Puis remplir :

- les actions associées aux états: double-cliquer sur l’état, la fenêtre suivante apparaît :

1 Renseigner les actions à exécuter en continu pendant l’activité de l’état (Cf. /do)

2 Renseigner les actions à exécuter au moment de l’activation de l’état (Cf. /entry)

3 Renseigner les actions à exécuter au moment de la désactivation de l’état (Cf. /exit)

4 Placer éventuellement un titre (nom de l’état)

Toutes les actions se terminent par le signe « ; »

Types d’actions :

- Affectation :

mise à « un » :    Oi:=1;

mise à « zéro » : Oi:=0;

- Actions multiples : revenir à la ligne :

- Incrémentation / décrémentation : sur les variables numériques  :    C :=C+1;

C :=C-1;

- Les événements ou conditions de garde sur les transitions: cliquer-droit sur la transition, et en choisissant propriétés , la fenêtre suivante apparait :

Dans « contenu », on renseigne la condition logique pour franchir la transition.

N.B. :

le font montant se note « re() » : a=re(a)

le font descendant se note « fe() » : a=fe(a)

le complémentaire se note « / » :

Exemple :

se note :

Un test sur une variable numérique s’écrit : c<3  ou c=4

Remarque :

- les fonctions logiques sont : ET (.) , OU (+), NON (/), front montant ( re()) et front descendant (fe()) .

On peut utiliser des transitions avec temporisation :

pour des durées en dixième de seconde, donner la valeur sans le « s ». Exemple : « after(30) » est identique à « after(3s) ».

Rappel : on peut utiliser l’activité d’un état comme variable : exemple : [in ATTENTE] = 1 si l’état intitulé « ATTENTE » est actif, et vaut 0 sinon. Bien noter le « in » qui signifie que la variable est « interne » à la partie commande. Le nom de l’état doit être renseigné dans la case « titre » de celui-ci.

EDITION :

On peut sélectionner à la souris des zones entières, puis copier (), coller (), effacer (touche Suppr du clavier)

CHARGER UN DIAGRAMME D’ÉTATS SUR L’AUTOMATE ET L’EXECUTER

Choix de la cible :

Sélectionner l’onglet Cibles

puis double-cliquer sur la ligne RCX/NXT

Pour tester la solution sur le robot  :Cliquer sur l’icône « GO ! » :  pour charger le nouveau diagramme d’états dans l’automate et visualiser l’animation à l’écran.

Pour déconnecter l’ordinateur du robot et arrêter la visualisation à l’écran des états actifs :

Cliquer sur l’icône « GO ! » : .