# MISE EN œuvre du Venturicc_LTFB bist.agn

nota 1: le choix de la technologie de commande retenu dans l’application –Commande  bistable  ne correspondant pas à celle présente sur la platine du sous-système VENTURICC. Cette application sur automgem laisse des possibilités pédagogiques :

le choix d’une technologie (monostable) conforme à la platine nécessite:

- de modifier le grafcet GPN : ordre maintenu ou mémorisé

- de modifier le schéma de câblage de puissance pneumatique concernant les préactionneurs

- de modifier le schéma de câblage de commande électrique

- de modifier, dans la fenêtre iris 3D, le pilotage des objets présents

- de modifier le pupitre iris 2d en choisissant des boutons poussoirs  ou des sélecteurs 2 positions pour la commande des préactionneurs en mode réglage

les autres éléments, tables des symboles, grafcet de sécurité et conduite, grafcet de gestion ne sont pas à modifier

une variante consiste à remplacer les grafcet de sécurité et conduite par un GEMMA

# Après l’action sur la commande GO , suivre les messages qui s’affichent dans la fenêtre IRIS 2D

- action sur le bp réarmement : ceci a pour conséquence d’obtenir le mouvement de sortie de l’actionneur 3A (dans la version 7.06, le choix de la position initiale de la tige n’est pas possible)

- mettre le sélecteur sur le mode auto

- appuyer une première fois sur le bp chargement : mouvement de rotation de la platine support de pièce

- appuyer une deuxième fois sur le bp chargement : mouvement inverse de rotation de la platine support de pièce

- appuyer sur le bp départ cycle

- appuyer sur le bp déchargement en fin de cycle

A tout moment une action sur l’arrêt d’urgence est possible avec affichage d’un message correspondant