Quelques conseils pour réaliser une animation en iris 3D.

1-réalisation des fichiers volumiques sous solidworks.

Chaque élément mobile doit être modélisé séparément en étant créé à sa position d’utilisation dans l’espace.

Il est fortement recommandé de ne pas faire d’assemblage de volumes …. Sous IRIS chaque volume oublie l’assemblage et retourne à son origine de création avant assemblage.

Faire une sauvegarde traditionnelle sous solidworks et une seconde sauvegarde sous solidworks en WRL.

Donc pour animer un vérin il faut 6 fichiers indépendants.

( corps du vérin+équerres+corps du distributeur+plaque support      ex :pneu5 )

( 2 électrovannes de pilotages      ex : pneu5d1     pneu5d0 )

( 2 détecteurs magnétiques      ex : pneu5s1    pneu5s0 )

( tige     ex : pneu5tige )

2-utiliser le programme CROSSROADS ( Disponible sur le cd d’installation AUTOMGEN )

Importer chaque fichier volumique en format WRL et le sauvegarder au format 3DS.

3-réalisation du grafcet de pilotage de l’animation sous AUTOMGEN dans un folio.

Donc pour animer un vérin grafcet à trois étapes (  étape initiale- réceptivité i0 (marche)- étape 1 associée à la sortie o1 (sortie de tige )- réceptivité i1 (tige sortie)-étape 2 associée à la sortie o2 (rentrée de tige )-réceptivité i2 (tige rentrée)

Avec des variables de ce type pas besoin de faire un fichier symbole.

4-ouvrir l’icône Ressources dans l’arborescence du navigateur d’ AUTOMGEN

( zone grise de droite de l’écran )

Utiliser : importer un ou des fichiers trois D

Importer les fichiers : pneu5.3ds – pneu5d1.3ds – pneu5d0.3ds – pneu5s1.3ds – pneu5d0.3ds – pneu5tige.3ds

5-ouvrir l’icône Iris dans l’arborescence du navigateur d’AUTOMGEN

choisir : Ajouter un pupitre IRIS 3D   et valider par OK

Dans la page d’animation volumique qui apparaît alors à l’écran, choisir Options puis Ouvrir la fenêtre de configuration..

Cliquer sur le triangle noir de la fenêtre située sous rafraîchir. Les fichiers volumiques disponibles doivent apparaître.

En sélectionner un, puis valider la case ajouter. Le volume est alors visible dans IRIS.

Si cela n’est pas le cas, faire un zoom moins avec la deuxième icône jaune d’IRIS.

Dans la fenêtre de configuration, un clic sur l’objet permet de choisir son animation ( Translation, rotation …..)

Ex : La translation de la tige est à commander en bistable par les sorties o1 et o2

Voir pour chaque volume le fichier animation

6- Lancer l’exécution avec la commande RUN et lorsque le grafcet est animé, cliquer sur i0

En espérant que ces quelques lignes et les fichiers fournis vous facilitent le travail, recevez mes meilleurs sentiments.