Quelques conseils et les fichiers pour réaliser l’animation en iris 3D d’un vérin

.

1-réalisation des fichiers volumiques sous solidworks.

Chaque élément mobile doit être modélisé séparément en étant créé à sa position d’utilisation dans l’espace.

Il est fortement recommandé de ne pas faire d’assemblage de volumes …. Sous IRIS chaque volume oublie l’assemblage et retourne à son origine de création avant assemblage.

Faire une sauvegarde traditionnelle sous solidworks et une seconde sauvegarde sous solidworks en WRL.

Donc pour animer un vérin il faut 6 fichiers indépendants.

( corps du vérin+équerres+corps du distributeur+plaque support      ex :pneu5 )

( 2 électrovannes de pilotages      ex : pneu5d1     pneu5d0 )

( 2 détecteurs magnétiques      ex : pneu5s1    pneu5s0 )

( tige     ex : pneu5tige )

Ces fichiers vous sont fournis.

2-utiliser le programme CROSSROADS ( Disponible sur le cd d’installation AUTOMGEN )

Importer chaque fichier volumique en format WRL et le sauvegarder au format 3DS.

Le volume apparaît inversé en filaire et c’est normal.

3-réalisation du grafcet de pilotage de l’animation sous AUTOMGEN dans un folio.

Donc pour animer un vérin grafcet à trois étapes (  étape initiale- réceptivité i0 (marche)- étape 1 associée à la sortie o1 (sortie de tige )- réceptivité i1 (tige sortie)-étape 2 associée à la sortie o2 (rentrée de tige )-réceptivité i2 (tige rentrée)

Avec des variables de ce type pas besoin de réaliser un fichier symbole.

4-ouvrir l’icône Ressources dans l’arborescence du navigateur d’ AUTOMGEN

( zone grise de droite de l’écran )

Utiliser : Importer un ou des fichiers 3D créés par Crossroads

Importer les fichiers : pneu5.3ds – pneu5d1.3ds – pneu5d0.3ds – pneu5s1.3ds – pneu5d0.3ds – pneu5tige.3ds

5-ouvrir l’icône Iris dans l’arborescence du navigateur d’AUTOMGEN

choisir : Ajouter un pupitre IRIS 3D   et valider par OK  ( laisser taille objet à 1 )

Dans la page d’animation volumique qui apparaît alors à l’écran, choisir Options puis Ouvrir la fenêtre de configuration..

Cliquer sur le triangle noir de la fenêtre située sous rafraîchir. Les fichiers volumiques doivent apparaître.

En sélectionner un, puis valider la case ajouter. Le volume est alors visible dans IRIS.

Si cela n’est pas le cas, faire un zoom moins avec la deuxième icône jaune d’IRIS.

Chaque objet d’iris peut avoir sa propre couleur

Dans la fenêtre de configuration, un clic sur l’objet permet de choisir son animation ( Translation, rotation …..)

Ex : La translation de la tige est à commander en bistable par les sorties o1 et o2

Voir le fichier Automgen : animation pour finir  de créer les mouvements de chaque volume

REMARQUE : Les fichiers volumiques prennent directement leur bonne place dans l’espace car ils ont été créés sous solidworks à cet endroit.

Je ne maîtrise pas assez Solidworks et je procéde de la façon suivante.

A partir de l’origine, je réalise un parallélépipède qui me fournit une face dans l’espace pour            construire le volume désiré.

Le parallélépipède est ensuite effacé.

6- Lancer l’exécution avec la commande RUN et lorsque le grafcet est animé, cliquer sur i0

En espérant que ces quelques lignes et les fichiers fournis vous facilitent le travail, recevez mes meilleurs sentiments.

Fichiers à importer pour réaliser l’animation d’un vérin :

Fichier modèle  AUTOMGEN V7.100   --   animation

Fichiers volumiques SOLIDWORKS

Corps du vérin -   pneu5

Electrovannes -   pneu5d0 ,  pneu5d1

Détecteurs -   pneu5s0 , pneu5s1

Tige -    pneu5tige