# Feux de carrefour

1     2     3     4     5     6      7     8     9     10   11   12   13           A     B     C     D

Voie B 

Capteur présence voiture

B => A

Bouton d’appel piétons

### (A)

2

1

3

Bouton d’appel piétons

### (B)

5

4

6

7

12     13

11

10

Sélecteur

jour et nuit

9

8

Voie A 

| Adresses automate & symboles |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrées |  |  | Sorties |  |  |  |  |  |
| Présence voiture | pv | i1 | Vert voie B=>A | VBA | o1 | Vert piétons B | VPB | o7 |
| Piétons B | pb | i2 | Orange voie B=>A | OBA | o2 | Rouge piétons B | RPB | o8 |
| Piétons A | pa | i3 | Rouge voie B=>A | RBA | o3 | Vert voie A | VA | o9 |
| Jour / nuit | jour | i4 | Vert voie B | VB | o4 | Orange voie A | OA | o10 |
|  |  |  | Orange voie B | OB | o5 | Rouge voie A | RA | o11 |
|  |  |  | Rouge voie B | RB | o6 | Vert piétons A | VPA |  |
|  |  |  |  |  |  | Rouge piétons A | RPA |  |

# Feux de carrefour

- Effectuer le schéma de câblage des entrées sorties de l’automate

Compléter le diagramme de Gantt ci-dessous : il met en évidence la durée de chaque cycle

#### Feux automobiles voie (A)

Lorsqu’on met le sélecteur jour/nuit sur la position jour, les feux de la voie (A) effectuent en permanence le cycle décrit par la première ligne du diagramme de Gantt ci-dessous.

#### Feux piétons voie B

- Synchroniser les feux piétons de la voie B avec les feux automobiles de la voie A. Avant de passer au rouge, le feu vert piétons clignotera pendant une seconde.

Feux automobiles voie B & piétons voies A

- Synchroniser les feux automobiles de la voie B avec les feux de la voie A sachant

que, pour des raisons de sécurité, le fonctionnement des deux feux rouges se chevauche pendant une seconde (sont allumé simultanément).

3.   Synchroniser les feux piétons de la voie A avec les feux automobiles de la voie B.

Feux automobiles voie B  A (voitures qui tournent à gauche)

S’il n’y a pas de voiture qui veulent tourner à gauche (BA) le capteur présence voiture (B=>A) n’est pas actif. Le feu BA reste au rouge alors que les autres feux fonctionnent normalement (cahier des charges n° 2). Le cycle dure alors de 14 secondes.

S’il y a des voitures qui tournent à gauche, le fonctionnement des feux BA est déclenché après le fonctionnement de celui des voies A et B. Il dure alors 21 secondes.

- Synchroniser le fonctionnement des feux voie BA (voiturent qui tournent à gauche) avec celui des autres feux.

Fonctionnement nuit

- Si le sélecteur Jour/Nuit est sur la position nuit, tous les feux des voies A, B et AB sont à l’orange clignotant et les feux piétons A et B sont au rouge.

- Si un piéton appuie sur un bouton d’appel B ou C les feux fonctionnent en position jour (cycle feux 4) pour un cycle.

Diagramme de Gantt (synchronisation des feux automobiles et piétons)

Voie A 

V       O                R

Piétons voie B

Voie B 

Piétons voie A

Voie BA

0                      5   6   7                    12-13-14                   19-20-21 s Recouvrement de   sécurité tous les feux sont rouges 1 s

Durée d’un cycle   sans voiture qui tourne à gauche 14 s

Durée d’un cycle   avec voiture qui tourne à gauche 21 s

Grafcet

Grafcet

- Effectuer et programmer le Grafcet de fonctionnement des feux décrit ci-dessus en incluant le fonctionnement nuit.