Traitement de surfaces (exercice de synthèse)

Un treuil permet de transporter puis de plonger des pièces dans un bain de trempe maintenu à température constante.

Cycle de fonctionnement

H+	     H-

Egouttage (durée fixe 2 secondes)

| h0 :i21 | h1 :i22 | h2 :i23 | h3 :i28 |
| --- | --- | --- | --- |

V+

V-

Trempe (durée réglable par roue codeuse)

# Départ et arrivée	des pièces

## Cahier des charges

Modes de marches et d’arrêts

Les 3 types de fonctionnement suivant sont envisagés :

- Manuel :les mouvements montée (V+), descente (V-), droite (H+) et gauche (H-) seront commandés par les boutons poussoirs correspondant.

- Initialisation : permettra le retour automatique au point de départ du chariot et du treuil.

- Automatique : permettra d’effectuer au maximum 5 cycles de trempage consécutifs si la température du bain est OK (u200).

Cycle de fonctionnement

Lorsque les conditions de départ sont réunies les pièces seront transportées au -dessus du bac, trempées 10, 20, 30 ou 40 secondes suivant la valeur sélectionnée à la roue codeuse, égouttées 2 secondes puis ramenées au point de départ.

- 5 cycles si auto =1et température OK

- Arrêt fin de cycle si auto = 0 ou température NOK

La durée de trempage est réglée par une roue codeuse (m210):

- RC = 1  trempage 10 secondes	   -    RC = 2  trempage 20 s

- RC = 3  	«      30	« 	   -    RC = 4  	« 	  40 s

### Conditions de départ

-	Température du bain OK (100°c<Température du bain<120°c) – (u200)

- Conditions initiales : chariot de treuil à gauche (h0) Treuil en bas (v0)

- Auto = 1

- Maintenir appuyé le BP Dcy pendant 2 secondes

### Informations de fonctionnement

### Affichage du nombre de trempes effectuées (m200)

- Voyant chauffe en court

### Arrêt d’urgence							Arrêt d’urgence

-  RAZ des Grafcet ( sécurité programmée)  |     Initialisation des Grafcet

-  remontée du treuil (sécurité câblée)

| ###### Adresses utilisées |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrées | TSX | Automgen | Entrées | TSX | Automgen | Sorties | TSX | Automgen |
| ### auto | I0,5 | ### i5 | ### v0 | I1,7 | ### i19 | Afficheur | O0,4àO0,7 | o4=>o7 |
| ### manu | I0,6 | ### i6 | ### v1 | I1,8 | ### i20 | ### H- | O1,0 | ### o8 |
| ### au | I1,2 | ### i14 | ### h0 | I1,9 | ### i21 | ### H+ | O1,1 | ### o9 |
| ### dcy | I1,3 | ### i15 | ### h1 | I1,10 | ### i22 | ### V- | O1,2 | ### o10 |
| ### descente | I1,4 | ### i16 | ### h2 | I1,11 | ### i23 | ### V+ | O1,3 | ### o11 |
| ### droite | I1,5 | ### i17 | ### h3 | I1,16 | ### i28 | Voyant | O1,8 | o16 |
| gauche | I1,6 | ### i18 | montée | I1,19 | i31 |  |  |  |
| Roue codeuse | I1,12 à i1,15 | i24 à i27 |  |  | Consigne de réglage de la tempo T2 par roue codeuse |  |  | M210 |
| Température OK |  | U200 |  |  | Capteur analogique de temp |  |  | M220 |
| Comptage cycle |  | M200 |  |  |  |  |  |  |

## Travail demandé

Schéma de câblage des sorties

Circuit 24 volts continu

- Effectuer le schéma  du pont de diodes permettant d’obtenir du 24 volts continu à partir du 24 volts alternatif.

- Effectuer le schéma  de câblage des relais inverseurs permettant l’inversion du sens de marche des moteurs électriques à courant continu du chariot et du treuil.

- Effectuer le schéma  de branchement de l’afficheur 7 segments

Circuit 24 volts alternatif (sécurité câblées)

- Effectuer le schéma  de câblage des bobines de commande des relais inverseurs des moteurs électriques en incluant des contacteurs de sécurité fin de course

- Effectuer le schéma du circuit de sécurité câblée permettant de couper le commun d’alimentation lorsqu’on appuie sur l’arrêt d’urgence.

- Effectuer le schéma du circuit permettant de commander la remontée du treuil lorsqu’on appuie sur l’arrêt d’urgence.

Schéma de câblage des entrées

- Effectuer le schéma de câblage des entrées et de la roue codeuse.

- Effectuer le schéma de câblage du capteur analogique de température.

Gemma

- Effectuer le Gemma correspondant au cahier des charges

Programme

- Ecrire les lignes ladder permettant de commander manuellement le déplacement du chariot et du treuil ainsi que celles de l’afficheur et de la roue codeuse.

- Effectuer les Grafcet de conduite, d’initialisation, de fonctionnement normal et de sécurité de cette machine.