La norme IEC 1131 précise le concept de programmation modulaire utilisant des blocs fonctionnels réutilisables. De nombreux logiciels constructeurs et d’ateliers logiciel permettent maintenant la mise en œuvre d’une telle approche. Les pages qui suivent montrent une expérimentation de cette démarche de conception modulaire d’un programme API réalisée autour de 6 blocs fonctionnels.

- Présentation de quelques blocs fonctionnels réutilisables :

Les blocs fonctionnels décrits dans la suite de l’article correspondent à des opérations élémentaires, pour ceux associés directement aux actionneurs. Lors de la programmation d’une tâche pouvant être réutilisée, il est possible de créer un nouveau bloc fonctionnel ainsi que sa fiche descriptive qui seront placés en bibliothèque ; (Exemple : bloc fonctionnel pour un déplacement à vitesse variable).

- Le premier bloc correspond à une fonction essentielle de la partie commande : la gestion de la chaîne de sécurité : B_au  (Arrêt d’urgence et réarmement).

Cette fonction (annexe page : 1) met en œuvre une logique redondante hétérogène de niveau B4 (norme NF EN 954).

La partie logique câblée qui met en œuvre un relais tête de filerie électrique et un sectionneur général, est décrite par le schéma de repérage des E/S ; la partie logique programmée redondante met en œuvre le bloc fonctionnel B_AU présenté ci-contre.

Ce module comporte 3 entrées et 5 sorties auxquelles l’utilisateur fera correspondre soit des adresses physiques d’E/S, soit des bits internes de l’API. Les connexions de ce bloc sont décrites en annexe page :7.

Il n’existe pas sur ce bloc «d’arrêt fin de journée ». Celui-ci est réalisé par arrêt d’urgence qui permet donc un test hebdomadaire de la chaîne de sécurité. La remise en marche se fera au travers de la case D1 du GEMMA (modèle Adepa).

Une étude des réceptivités des transitions du grafcet du document module « B_au » (annexe page : 1) montre qu’un collage de la tête de filerie Ktf interdit tout réarmement. De plus, la déconnexion éventuelle de cette entrée ne permettra pas une évolution du grafcet vers l’activation de l’étape 2, donc pas de validation de l’information X_val.

L’entrée M_def correspond à un défaut programmé détecté par l’API. Cette information entraîne un arrêt d’urgence sans intervention de l’opérateur. Le réarmement ne peut avoir lieu qu’après disparition de ce défaut. (Exemple : les 2 capteurs des positions «fin de course » d’un vérin pneumatique simultanément à l’état logique 1). La sortie X_au permet, si nécessaire, de réaliser des «forçages » bien que ceux-ci ne fassent pas partie de la norme IEC 1131.

Pour des cartes de sorties API à transistor, une simple adaptation du schéma électrique est nécessaire, pas de modification du module ou du  bloc.

Convention d’écriture pour les E/S des différents blocs.

E_ : entrée API,

M_ : bit mémoire interne API,

C_ : entrée API consigne opérateur,

H_ : sortie API pour signalisation (voyant),

S_ : sortie API,

X_ : repère étape (correspond à un état du système).

- Le bloc suivant permet la mise en œuvre des modes de marches et d’arrêts : B_mma

(annexe page : 2 ).

Ce module permet à l’opérateur de choisir au pupitre un mode de marche particulier en fonction du contexte de la PO.

Les entrées / sorties sont décrites en annexe (page : 7).

L’entrée X_val correspond à une sortie du bloc B_au. La liaison sera réalisée au moyen d’un bit interne (%Mi). Cette information initialise le grafcet interne sur état logique 0 et autorise le choix d’un mode de marche sur état logique 1.

L’évolution vers l’un des modes de marches nécessite d’abord un choix par l’opérateur du mode de marche puis sa validation à l’aide du bouton marche.

La sélection se fait au pupitre à partir d’un bouton tournant 3 positions et 2 contacts associés. Si seulement 2 modes de marches sont nécessaires, auto et manu par exemple, l’entrée C_init restera libre de toute liaison.

L’information X_fcy correspond soit aux conditions initiales PO soit à un état particulier du système relatif à une situation possible d’arrêt. X_arr étant l’information que cet état est atteint. La sortie X_acy indique qu’un arrêt a été demandé et que la machine termine son cycle en cours.

Les sorties  H_o et H_v permettent à l’opérateur d’avoir une information sur le contexte PO : marche manuelle, marche automatique d’initialisation ou de production pour les états fixes, en arrêt initialisé ou non pour les états clignotants. La marche pas à pas n’a pas été envisagée dans cette boîte car le pas d’évolution peut être très variable, même à l’intérieur d’un seul programme. Il est plus facile de greffer cette marche sur le grafcet de coordination d’opérations ou de tâches en insérant dans les réceptivités concernées l’équation suivante :  X_auto . C_pap . ↑C_marche.

- Bloc d’une chaîne fonctionnelle vérin et distributeur monostable avec 2 capteurs de position : B_vdm  (annexe page : 4).

Ce module gère les mouvements d’un vérin simple ou double effet associé à un distributeur monostable.

Les entrées E_s0 et E_s1 sont les entrées API liées aux capteurs, l’indice 0 étant la position repos (tige rentrée ou sortie).

X_auto et X_manu correspondent au mode de marches sélectionné par l’opérateur, la marche d’initialisation étant une marche automatique pour ce bloc :

X_auto{B_vdm} := X_auto{B_mma} + X_init{B_mma}.

X_d1 est la demande d’évolution automatique de l’actionneur qui sera associée à une étape du grafcet de coordination. C_d1 est la demande d’évolution en mode manuel qui provient du pupitre opérateur. S_1 est la sortie API reliée au distributeur. X_0 et X_1 sont les états stables du bloc correspondant aux positions stables de la tige du vérin. M_def correspond à l’équation d’un défaut interne à la chaîne fonctionnelle qui est à définir par le programmateur,

Exemple : M_def := E_s0 . E_s1.

- Bloc d’une chaîne fonctionnelle vérin et distributeur bistable avec 2 capteurs de position : B_vdb  (annexe page : 3).

Ce module est l’extension du précédent pour commander un distributeur bistable, son fonctionnement ayant un principe identique, nous ne pousserons pas plus loin sa présentation.

- Bloc moteur 1 sens de rotation : B_m1s (annexe page : 5).

En plus des habituelles entrées et sorties, nous retrouvons les informations X_rot et C_rot qui sont les demandes de mouvement en mode automatique ou manuel. La variable E_arr correspond à une consigne provenant aussi bien d’un capteur, que d’un bouton poussoir du pupitre ou d’une donnée interne à l’API. Exemple : si la rotation de l’axe moteur est tributaire du temps, une temporisation ou l’information durée d’activité d’une l’étape du grafcet de coordination peut être associée à cette entrée.

Un front montant est associé à la sortie X_arr afin d’en faciliter son utilisation.

- Bloc moteur 2 sens de rotation : B_m2s (annexe page : 6).

Ce module est l’extension du précédent, son fonctionnement ayant un principe identique, nous ne pousserons également pas plus loin sa présentation.

- Présentation d’une application réalisée par assemblage de blocs fonctionnels :

Pour ce chapitre, nous allons étudier la programmation d’une machine fictive décrite ci-après.

# Enumération des chaînes fonctionnelles

Cf1 : vérin pneumatique 1C  et distributeur monostable 1D,

2 interrupteurs fin de course 1s0 et 1s1

Cf2 : vérin pneumatique 2C  et distributeur bistable 2D,

2 interrupteurs fin de course 2s0 et 2s1

Cf3 : moteur 1 sens de rotation 3M et contacteur 3km

Cf4 : moteur 2 sens de rotation 4M et contacteurs 4km+ et 4km-,

1 détecteur fin de rotation 4s0

## Pupitre opérateur

# - Modes de marche : bouton tournant 3 positions

- Marche : bouton poussoir

- Arrêt fin de cycle : bouton poussoir

- Au : bouton coup de poing

- Réarm : bouton poussoir

- 1c+, 2c-, 2c+ : manette de commandes manuelles

- 3m : bouton poussoir commande manuelle

- 4m-, 4m+ : bouton tournant rappel au centre pour    commandes manuelles

- Verrines :  	rouge fixe ou clignotante

verte fixe ou clignotante

orange fixe ou clignotante.

- Grafcet de coordination des tâches du point de vue PC

# Liste des blocs fonctionnels à mettre en œuvre pour cette application

B_ aru :

B_mma :

B_vdm : chaîne fonctionnelle vérin pneumatique et distributeur monostable

B_ vdb : chaîne fonctionnelle vérin pneumatique et distributeur bistable

B_m1s : chaîne fonctionnelle moteur 1sens de rotation et contacteur

B_m2s : chaîne fonctionnelle moteur 2 sens de rotation et contacteurs

- Gemma

- Schéma électrique simplifié des entrées / sorties.

- Mise en œuvre logicielle

Pour réaliser cette conception modulaire du programme, il faut :

- insérer un à un les blocs fonctionnels nécessaires,

- les interfacer et les adapter si nécessaire, (test de validation unitaire)

- implanter les grafcet de coordination et d’initialisation

- test final d’intégration.

Les blocs fonctionnels décrits précédemment  sont en libre disposition. L’insertion et l’utilisation de ces blocs dans un programme API  se feront sous l’entière responsabilité de l’utilisateur. De ce fait, ces blocs ne sont pas verrouillés et toutes les modifications ou adaptations sont possibles.

Cet exemple également téléchargeable sur le site, peut être simulé sur PC.

- En conclusion :

L’utilisation des blocs ou des modules fonctionnels permet avec un peu d’habitude (une démarche d’analyse et de conception structurée est nécessaire), un gain de temps très important lors du développement et de l’implantation d’un programme. De plus une telle programmation dont la mise en œuvre est plus aisée et qui de plus réutilise les savoir-faire, réduit les risques d’erreur, facilite la maintenance et l’évolution dans le temps du programme. Elle permet également une organisation plus rationnelle de travail en groupe de nos étudiants avec par exemple, une responsabilité du développement et du test unitaire d’un ou plusieurs blocs donnée à chaque personne avec en commun le travail d’intégration de l’ensemble.

Cette méthode s’adaptera bien à l’utilisation d’actionneurs intelligents qui arriveront dans quelques temps sur le marché ; (ensemble formé par l’actionneur proprement dit, de son préactionneur et des capteurs d’informations, le tout organisé autour d’une intelligence décentralisée. Ces ensembles pourront être réunis à une unité centrale au travers d’un bus de communication.) Ce principe émerge déjà dans le concept zéro armoire.