Éléments de dossier technique.

1) PRÉSENTATION DE LA MAQUETTE "BCI"

cette partie opérative maquettisée simule un processus de bouchonnage permettant de réaliser différentes fonctions

Les bouchons et les bouteilles arrivent indifféremment sur le convoyeur à chaîne, les bouchons descendent sur le convoyeur a bande par la goulotte d'assemblage, et les bouteilles descendent par la deuxième goulotte,

Dès qu'une bouteille se présente sous un bouchon au niveau de la goulotte d'assemblage. le montage est réalisé.

1.1) Une fonction de tri

En effet les éléments représentants les bouteilles d'une part (pièce en aluminium), et ceux représentants les bouchons d'autre part (pièces en plastique jaune) arrivent sur le même convoyeur. Il faut donc trier ces deux constituants pour les orienter vers le tapis d'évacuation pour les bouteilles ou le dispositif d'assemblage pour les bouchons

1 .2) Une fonction d'assemblage

Un dispositif positionne les bouchons au dessus des bouteilles et en assure l'assemblage de façon dynamique (Le tapis d'évacuation tourne en permanence et permet par le passage de la bouteille sous le bouchon de procéder à l'assemblage).

1 .3) Une fonction d'évacuation

Un dispositif permet de venir vérifier le montage des bouchons sur les bouteilles et le cas échéant de rebuter les bouchons isolés ou les bouteilles non bouchées.

2) DÉCOMPOSITION EN TACHES

2.1) Les tâches opératives

• Convoyage des bouteilles et des bouchons

• Tri des bouteilles q et des bouchons

• Alimentation da magasin d'assemblage en bouchons

• Rejet des bouteilles non bouchonnées ou bouchons isolés

2.2) Les tâches de gestion :

• Gestion da stock de bouchons dans la zone n'assemblage

• Gestion statistique des bouteilles bouchonnées ou non

• Gestion du nombre de bouteilles par pack

3) DÉFINITION DES TACHES OPERATIVES

3.1) Convoyage des bouteilles et des bouchons

Cette tâche permet d'assurer l'amenage des bouteilles et des bouchons par l'intermédiaire d'un convoyeur à chaînes. Elle permet aussi de procéder à l'évacuation des bouteilles bouchonnées par l'intermédiaire d'un convoyeur à bande.

3.2) Tri des bouteilles et des bouchons

Cette tâche permet de trier les bouteilles et les bouchons qui arrivent sur le convoyeur à chaîne Deux capteurs infra-rouge permettent de reconnaître les bouteilles (pièces hautes) des bouchons (pièces basses), L'élection des bouchons dans la goulotte d'assemblage est assurée par un solénoïde (solénoïde de tri). Cette goulotte ne pouvant recevoir que cinq bouchons, ils seront évacues automatiquement dès que leur nombre sera supérieur à cinq.

3.3) Alimentation du magasin d'assemblage en bouchons

Un bouchon est en attente dans la zone ci assemblage, des que le bouchon est monté sur une bouteille, on procède au chargement d'un nouveau bouchon (présence du bouchon contrôlée par un capteur infra-rouge; admission d'un nouveau bouchon assurée par le solénoïde rotatif)

3.4) Rejet des bouteilles non bouchonnées ou bouchons isolée

Des capteurs montés en série permettent de détecter les trois cas de figure possibles (bouteille bouchonnée, bouteille non bouchonnée, bouchon isolé); pour les deux derniers cas on procédera à une évacuation en bout de convoyeur à bande (Solénoïde de rejet

4) DÉFINITION DES TACHES DE GESTION

41 Gestion du stock de b°uch°ns dans la z°ne d'assemblage

La goulotte d'assemblage ne pouvant recevoir que cinq bouchons maximum, il donc important de pouvoir contrôler le nombre de bouchons présents dans la goulotte, il sera donc procéder à la mise à jour d'un compteur de bouchons présents.

4.2) Gestion statistique des bouteilles bouchonnées ou non.

Dans un souci de gestion de la qualité on désire pouvoir comptabiliser le nombre de pièces rebutées pour apporter éventuellement des solutions à la maintenance préventive du système automatisé.

5) GESTION DES MODES DE MARCHE ET D'ARRET

5.1) Dialogue homme-machine

5.2) Différents modes de marches et d'arrêts utilisés

5.2.1) Marche normale

L'accès accès au mode  "Marche normale", est possible par l'appui sur le bouton poussoir Dcy à condition que les interrupteurs soient en position Auto et continu

5.22) Arrêt normal

L'arrêt du cycle peut être obtenu en quittant la position Auto ou par appui sur Acy Une gestion par temps enveloppe permet d'arrêter le système si aucune pièce ne se présente sur le convoyeur à chaîne pendant plus de 2 minutes.

523) Marche de clôture

Le passage dans le mode clôture provoque l'arrêt du convoyeur à chaîne et l'arrêt du convoyeur à bande 30 secondes plus tard

6) ORGANISATION DE LA PARTIE COMMANDE