COMPETENCE TERMINALE: *	représenter par GRAFCET un enchaînement d'états relatifs à un mode de marche ou d'arrêt

PRE-REQUIS:

THEORIQUE	* GRAFCET

* Modes de marche et d'arrêt

PRATIQUE	* Utilisation du logiciel AUTOMGEN

DONNEES:

A PARTIR DES ELEMENTS SUIVANTS:

* SUPPORT:	* Banc ICT

* DOCUMENTATION:	* Dossier technique du banc ICT

* Notice d'utilisation de AUTOMGEN

* MATERIEL :	* Ordinateur

OBJECTIF OPERATIONNEL:

* L'ELEVE DOIT ETRE CAPABLE DE: * produire un ensemble de GRAFCETs coordonnés et hiérarchisés

CONDITIONS DE REALISATION:

* TEMPS :	* 3 heures

* SITUATION DE REALISATION:	* Préparation en classe dans le créneau de 3 heures, en 	binôme, un compte-rendu par équipe

* TRAVAIL DEMANDE:	* Voir folio 2 / 2

CRITERES D’EVALUATION:

* LA CAPACITE OU LA COMPETENCE SERA RECONNUE SI:

l'élève est capable d'établir des grafcets-systèmes, un grafcet conduite et un grafcet de sûreté.

1) A partir du tableau des entrées-sorties du système, établir les grafcets de chacune des tâches d'un point de vue partie opérative.

2) Etablir un grafcet de conduite de ce système prenant en compte:

- La marche continue par action sur Dcy, l'arrêt de production étant obtenu par appui sur Acy

- Une marche de clôture:

On décide de mettre en place une Marche de clôture qui permet à partir du mode de production l'arrêt de cette production et la vidange du convoyeur à bande. Cette marche de clôture accessible par un bouton poussoir "clot" provoquera l'arrêt du convoyeur à chaîne et le maintient en fonctionnement du convoyeur à bande pendant 30 secondes (durée suffisante pour évacuer toutes les pièces présentes sur le tapis). Toutes les pièces (bouteilles bouchonnées ou non) seront alors éjectées en zone de rebut.

3) Etablir un grafcet de sûreté:

Si le bouton d'arrêt d'urgence est enfoncé, forcer dans leur situation initiale tous les grafcets de niveaux inférieurs.

4) Ajouter à l'aide d’AUTOMGEN, les deux grafcets créés dans le fichier banc_ict1.GR7, sauvegarder sous votre nom. Remarque: l'introduction des grafcets de conduite et de sécurité nécessite la modification des grafcets existants. Faire une sortie papier du grafcet obtenu.

5) Compiler le programme en chosissant pour cible l’exécureur PC, appeler le professeur pour valider le fonctionnement.

Dossier technique partiel du système

Présentation de la partie opérative:

La maquette ICT est équipée de 8 capteurs ;

·	1 infrarouge détectant les pièces basses (anneaux)-	i4	PB5

·	l infrarouge détectant les pièces hautes en zone d'éjection:	il	PB4.

·	1 infrarouge détectant les pièces en zone d'assemblage-	i0	PB0

·	l infrarouge détectant toutes les pièces sur le tapis:	i5	PB1

·	1 infrarouge détectant toutes les pièces en zone de rejet:	i3	PB2

·	1 infrarouge détectant toutes les pièces associé à Cp:	i2	PB3

·	1 inductif détectant les pièces métalliques sur le tapis:	In	PB7

·	1 capacitif détectant une pièce plastique assemblée:	Cp	PB6

de plus:

·	1 bouton poussoir Dcy (départ de cycle):	dcy	PC8

·	1 bouton poussoir Acy (arrêt de cycle):	acy	PC9

·	1 bouton poussoir clot (marche de cloture):	clot	PC9

La maquette ICT est constituée de 5 actionneurs;

·	1 solénoïde d'éjection:	Se	->	PA2

·	1 solénoïde rotatif:	Sa	->	PA1

·	1 solénoïde de rejet:	Sr	->	PA0

·	1 moteur à courant continu pour le convoyeur à chaine:	Mc	->	PA3

·	1 moteur -à courant continu pour le convoyeur à bande:	Mb	->	PA4