LOGICIEL AUTOMGEN

Manuel d'utilisation sommaire

# I Lancement

Allumer l'ordinateur

Sous Windows 3.11 :

Taper WIN  à l'invite DOS

Double-cliquer sur l'icône Automgen

Sous Windows 98 : Cliquer sur « Démarrer »

Cliquer sur « AUTOMGEN V6 »

Cliquer sur « Environnement AUTOMGEN V6 16 bits »

# II Pour charger un programme existant et l'exploiter sur l'automate TSX 17-20

1) Cliquer sur "Fichier"

Cliquer sur "Ouvrir Folio"

Sélectionner votre fichier (par exemple SCHRA2)

Cliquer sur "OK"

2) Cliquer sur "Option"

Cliquer sur "Cibles"

Sélectionner la ligne "PL72 sur COM2"

Cliquer sur "OK"

Cliquer sur "Compiler"

Cliquer de nouveau sur "Compiler"

Une fois la compilation effectuée, Cliquer sur "Exécuter"

Cliquer sur "Installer/connecter"

Une boîte de dialogue propose de télécharger le programme, Cliquer sur "Oui"

Votre programme est alors transféré dans la mémoire de l'automate.

Répondre "Oui" à la question "Vérifier le programme ?"

Cliquer sur la commande "Exécuter" du menu "Exécuter"

L'automate passe en mode "RUN", autrement dit le programme contenu dans l'automate s'exécute.

Cliquer sur "Debug"

Cliquer sur "Visualiser" :  les étapes et les actions actives ainsi que les variables d'entrée vraies apparaissent surlignées en bleu clair. (Visualisation dynamique)

Vous pouvez maintenant lancer un cycle (par exemple en appuyant sur le bouton "départ cycle") et vérifier que votre programme s'exécute convenablement.

Pour arrêter le programme cliquer sur "exécuter" puis sur "Bloquer"

Pour arrêter la visualisation dynamique Cliquer sur "Debug" puis "Arrêt Visu"

Pour déconnecter le PC de l'automate Cliquer sur "Exécuter" puis sur "Désinstaller/Déconnecter"

Vous pouvez à présent modifier votre programme si nécessaire.

# III Pour modifier un programme existant

- Si votre fichier n’a pas encore été chargé :

Cliquer sur "Fichier"

Cliquer sur "Ouvrir Folio"

Sélectionner votre fichier (par exemple SCHRA2)

Cliquer sur "OK"

- Pour faire un zoom avant ou arrière :

Cliquer sur « Edition »

Cliquer sur « Zoom  avant » ou « Zoom arrière »

- Pour vous déplacer sur la feuille :

Utiliser les ascenseurs (tout à fait à droite ou en bas)

- Pour dessiner votre Grafcet :

Il faut utiliser les blocs de fonction de la liste affichée verticalement sur la droite de l’écran.

- Pour écrire un bloc sur le folio vous pouvez procéder de deux façons :

 Avec la souris : cliquez sur le bloc voulu dans la liste, puis cliquez sur le folio avec le bouton gauche de la souris, pour sortir de ce mode cliquez sur le bouton droit de la souris

 en positionnant le curseur sur le folio (sans cliquer) et en tapant sur le clavier le caractère correspondant au bloc. Les caractères associés aux blocs apparaissent dans la liste.

- Pour effacer un bloc, il suffit de l’écraser avec un autre. Le bloc « A » est le bloc qui permet de remettre une cellule à blanc.

- Quelques blocs particuliers :

: [R] : Divergence en OU, ne pas utiliser comme bord d’une convergence en « OU », utiliser I ou J

: [S] : Convergence en OU, ne pas utiliser comme bord d’une divergence en « OU », utiliser G ou H

: [U] : Saut ou reprise d’étape à gauche

: [V] : Saut ou reprise d’étape à droite

Quand vous tracez le Grafcet, attention de laisser assez d’espace pour les blocs Action et pour les réceptivités.

- Blocs Action :

En général, il faut autant de blocs qu’il y a de variables. Par exemple pour 3 actions il faut un bord gauche ([W]), un milieu ([X]) et un bord droit ([Y]).

- Numérotation des étapes :

Cliquer sur l’étape, un petit carré noir clignotant apparaît. Entrer le numéro de l’étape au clavier puis appuyer sur 

- Pour entrer une réceptivité :

Cliquer sur la réceptivité, un petit carré noir clignotant apparaît.

Entrer la réceptivité au clavier :

Pour les variables déclarées faire précéder et suivre chacune des variables par un _ (touche 8)

Exemple : _br0_._v1_

Finir en appuyant sur 

Pour une variable complémentée : Commencer par un /.

Exemple : /_v0_

- Pour entrer une action :

Procéder de même, si plusieurs actions sont associées à une étape, séparer les différentes actions par une virgule. Exemple : _PR-_,_H-_

- Action conditionnelle :

Placer le curseur sur la partie gauche du rectangle d’action et presser sur la touche [ESPACE]. Entrer une condition, puis presser sur la touche .

- Pour traiter une temporisation :

Utiliser la syntaxe usuelle en ajoutant un x devant le numéro de l’étape démarrant la temporisation et un numéro de tempo après le t. Exemple : t1/x12/24s : temporisation t1 démarrant à l’étape 12 et durant 24 secondes.

- Pour traiter un compteur :

Supposons qu’on utilise le compteur C1 (comme pour les temporisations il faut affecter un numéro à chacun des compteurs qu’on utilise).

Action d’initialisation (remise à zéro) : RC1

Action d’incrémentation : +C1

Réceptivité test compteur : 	c1<12 (C1 inférieur à 12)

C1=12 (C1 égal à 12)

C1>12 (C1 supérieur à 12)

- Forçages :

Exemple : Forçage à 1 de l’étape 12 du grafcet commençant par l’étape n°10 :

F10 :{12}

- Un fois votre Grafcet entièrement tapé, sauvegarder sous vos initiales :

Cliquer sur « Folio »

Cliquer sur « Enregistrer sous … »

Taper un nom de fichier

Cliquer sur « OK »

Pour le compiler revenir à l’étape 2) du II.