| LYCEE TECHNOLOGIQUE DE HAUTE-PROVENCE 04000 DIGNE-LES-BAINS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Classe | Section | DOMAINE D'APPLICATION : |  |
| Terminale | S techno | AUTOMATISMES INDUSTRIELS |  |
| GÉNIE ELECTRIQUE |  |  |  |
| INFORMATIQUE INDUSTRIELLE |  | N° DU TP | N° DE FOLIO |
| DATE : |  | D6 - 1 | 1 / 2 |

* représenter par GRAFCET  un enchaînement d'états relatifs 				     à un  mode de marche ou d'arrêt

THEORIQUE    * GRAFCET

* Modes de marche et d'arrêt

PRATIQUE     * Utilisation de SCOLA7

A PARTIR DES ELEMENTS SUIVANTS:

* SUPPORT:                       * Banc ICT

* DOCUMENTATION:         * Dossier technique du banc ICT

* L'atelier de l'automaticien: notice d'utilisation de SCOLA7

* MATERIEL:                     * Ordinateur

* PB15

* L'ELEVE DOIT ETRE CAPABLE DE:   * produire un ensemble de GRAFCETS coordonnés et 					      hiérarchisés

* TEMPS:                                               * 3 heures

* SITUATION DE REALISATION:    * Préparation en classe dans le créneau de 3 heures, en 					     binôme, un compte-rendu par équipe

* TRAVAIL DEMANDE:                 * Voir folio 2 / 2

* LA CAPACITE OU LA COMPETENCE SERA RECONNUE SI:

l'élève est capable d'établir des grafcets-systèmes, un grafcet conduite et un grafcet de sûreté.

| LYCEE TECHNOLOGIQUE DE HAUTE-PROVENCE 04000 DIGNE-LES-BAINS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Classe | Section | DOMAINE D'APPLICATION : |  |
| Terminale | S techno | AUTOMATISMES INDUSTRIELS |  |
| GÉNIE ELECTRIQUE |  |  |  |
| INFORMATIQUE INDUSTRIELLE |  | N° DU TP | N° DE FOLIO |
| DATE : |  | D6 - 1 | 2 / 2 |

1) A partir du tableau des entrées-sorties du système, établir les grafcets de chacune des tâches d'un point de vue partie opérative.

2) Etablir un grafcet de conduite de ce système prenant en compte:

- La marche continue par action sur dcy, l'arrêt de production étant obtenu par appui sur Acy

- Une marche de clôture:

On décide de mettre en place une Marche de clôture qui permet à partir du mode de production l'arrêt de cette production et la vidange du convoyeur à bande. Cette marche de clôture accessible par un bouton poussoir "CLOT" provoquera l'arrêt du convoyeur à chaîne et le maintient en fonctionnement du convoyeur à bande pendant 30 secondes (durée suffisante pour évacuer toutes les pièces présentes sur le tapis). Toutes les pièces (bouteilles bouchonnées ou non) seront alors éjectées en zone de rebut.

3) Etablir un grafcet de sûreté:

Si le bouton d'arrêt d'urgence est enfoncé, forcer dans leur situation initiale tous les grafcets de niveaux inférieurs.

4) Ajouter à l'aide de SCOLA7 les deux grafcets créés dans le fichier ICT.API, sauvegarder sous votre nom. Remarque: l'introduction des grafcets de conduite et de sécurité nécessite la modification des grafcets existants. Faire une sortie papier du grafcet obtenu en salle « Génie Méca ».

5) Compiler le programme et l'introduire dans le PB 15. Appeler le professeur pour valider le fonctionnement.

Utiliser le logiciel CERELEC pour utiliser SCOLA7 et faire le transfert du programme vers le PB15.