COMPETENCE TERMINALE: 	A partir du Store SOMFY en situation de fonctionnement

* Etablir la table de vérité d’une Fonction Logique

* Simplifier une Fonction Logique

* Réaliser et Câbler un Logigramme

PRE-REQUIS:

THEORIQUE	* Fonctions Logiques de base

* Structure des systèmes automatisés

PRATIQUE	* Utilisation du logiciel AUTOMGEN

DONNEES:

A PARTIR DES ELEMENTS SUIVANTS:

* SUPPORT:	* système Store SOMFY

* DOCUMENTATION:	* Document ressource sur le Store SOMFY

* Notice simplifiée d'utilisation du logiciel AUTOMGEN

* MATERIEL :	* Ordinateur

OBJECTIF OPERATIONNEL:

* L'ELEVE DOIT ETRE CAPABLE:

* d’Etablir la table de vérité d’une Fonction Logique

* de Simplifier une Fonction Logique

* de Réaliser et de Câbler un Logigramme

CONDITIONS DE REALISATION:

* TEMPS :	* 3 heures

* SITUATION DE REALISATION:	* Préparation en classe dans le créneau de 3 heures, en 	binôme, un compte-rendu par équipe

* TRAVAIL DEMANDE:	* Voir folio 2 / 3 et 3 / 3

CRITERES D’EVALUATION:

* LA CAPACITE OU LA COMPETENCE SERA RECONNUE SI:

 l'élève est capable d'établir la table de vérité d’une Fonction Logique

 l'élève est capable de Simplifier une Fonction Logique

 l'élève est capable de Réaliser et de Câbler un Logigramme.

TRAVAIL DEMANDE:

Identification des variables et étude du fonctionnement logique (durée 1H30)

Généralités : Enoncé de la proposition logique

 Si il y a du soleil et si il n’y a pas de vent et si le store n’est pas en position basse alors il faut baisser le store.

 Si le store n’est pas en position haute et si il n’y a pas de soleil ou si il y a du vent alors il faut monter le store.

Travail 1 :

| Entrées | Variables |  | Sorties | Variables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Présence ‘‘soleil’’ | s |  | monter le store | M+ |
| Présence ‘‘vent’’ | v |  | descendre le store | M- |
| store en position haute | h |  |  |  |
| store en position basse | b |  |  |  |

 Complétez sur le document réponse DR1 la table de vérité du fonctionnement du système, en vous efforçant de supprimer les cas irréalisables.

 Ecrivez sur DR1 les équations globales des sorties M+ et M-.

 Réduisez, suivant les règles de simplification étudiées, les équations de M+ et M- à leurs expressions les plus simples. Pouvait-on prévoir ce résultat ?

 Tracez sur DR1 les logigrammes des équations finales de M+ et M-

 Éditer les logigrammes des équations finales de M+ et M- à l'aide du logiciel AUTOMGEN, compiler le programme en choisissant pour cible l’executeur PC, l’exécuter et activer la visualisation dynamique.

Simulez le fonctionnement du store

 à l’aide du schéma structurel de raccordement du store fourni, que peut-on conclure sur l’utilité des boutons poussoir (ou des interrupteurs) b et h correspondants aux capteurs de fin de course ? Justifiez votre résultat.

Prise en compte des marches manuelles et des priorités (durée 1H30)

Travail 2 :

| Entrées | Variables |  | Sorties | Variables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Présence soleil | s |  | monter le store | M+ |
| Présence vent | v |  | descendre le store | M- |
| ordre de monter le store | m |  |  |  |
| ordre de descendre le store | d |  |  |  |

Généralités : Enoncé de la proposition logique

 la proposition logique reste la même que précédemment pour la prise en compte du vent et du soleil.

 les priorités des différents ordres m ou d en présence du soleil ou en présence du vent sont les suivantes ; le vent est absolument prioritaire devant toute les autres entrées, le soleil est le moins prioritaire, et en cas d’action simultanée sur m et d la montée et prioritaire.

complétez, sur le document réponse DR1 la table de vérité du fonctionnement du système.

Existe-t-il des cas irréalisables ?

 Ecrivez sur DR1 les équations globales des sorties M+ et M-.

 Réduisez, suivant les règles de simplification étudiées, les équations de M+ et M- à leurs expressions les plus simples.

 Tracez sur DR1 les logigrammes des équations finales de M+ et M-

 Éditer les logigrammes des équations finales de M+ et M- à l'aide du logiciel AUTOMGEN, compiler le programme en choisissant pour cible l’executeur PC, l’exécuter et activer la visualisation dynamique.

Simulez le fonctionnement du store